DACS NOTE FOR TIMING

1 Introduction

在电路设计流程中，EDA 工具参数的选取，对电路设计的性能、面积、功耗等指标有重要的影响。在本次实验中，我们将基于Ibex RISC-V 核心，调整和优化EDA 工具的参数，以获得电路性能指标的提升。

tdelay=CLVDD[12Kneff1-αn2+12Kpeff(1-αp)2]=CLCoxVDD[1μnWLn1-αn2+1μpWLp(1-αp)2]

ttrans=CLKeffVDDα-0.11-α2+121-αln1.9-2α0.1=CL12μCoxWLVDD[α-0.11-α2+121-αln1.9-2α0.1]

slew=ISSCL=KeffVDD2CL1-α2=CoxVDD22CLμWL1-α2

### Function + number of inputs + driving strength

### xp5：驱动强度/尺寸标识（值越小，驱动越弱，面积越小）

### x1/x2/x4：驱动强度倍数（值越大，驱动越强，面积越大）

### Basic logic gate

#### INVx1			INVxp67		INVx2

#### NAND2xp5		NAND3xp33		NAND4xp25

#### AND2x4		AND5x1		XOR2xp5		XOR2x1

#### NOR2xp33		XNOR2xp5

### Composite logic gate

#### AOI21xp5	AOI21xp1	Y = !(A & (B | C))	AOI22xp5	Y = !((A & B) | (C & D))

#### AOI31xp33	Y = !(A & B & C | D) 		OAI21xp5	Y = !((A | B) & C)

#### AO222x2 	Y = (A & B) | (C & D) | (E & F)

#### OAI22xp5

### Multi-level gate

#### OA21x2	Y = (A | B) & C	OA22x2	Y = (A | B) & (C | D)

### Pre CTS 		Pre Place 		Post Route

### 一、综合前：io_addend[29] 的负载为 10.000，扇出为 4。布局后：io_addend[20] 的负载为 3.888，扇出为 2。

综合阶段：若逻辑综合工具为了满足时序要求，可能为某些路径插入**缓冲器（Buffer）**或调整驱动强度，导致PORT的扇出和负载电容被高估。

布局后阶段：通过物理优化（如单元摆放、时钟树综合），实际扇出可能减少，或驱动单元被替换为更合适的尺寸，从而降低PORT的负载电容。

e.g.

PrePlace：工具插入缓冲器拆分扇出，PORT扇出变为 3（直接驱动缓冲器）。

PreCTS：布局工具发现其中2个单元距离较远，插入本地缓冲器，PORT扇出进一步减少到 2。

PostRoute：布线后因互连电容过大，替换驱动单元为高驱动强度版本，最终PORT扇出稳定为 1（仅驱动一个缓冲器）。

2 Prefix Adder Timing

2.1 Different Clock Period

0.1

0.4

当 clk_period_ns 升高（时序约束放宽）：
综合工具不再需要为了满足严格的时序要求而采取激进优化策略，例如：

- 减少逻辑级数拆分：工具不会强制拆分关键路径的逻辑级数，允许更长的组合逻辑延迟。

- 减少流水线插入：无需插入额外的寄存器（流水线阶段）来缩短单周期路径。

- 避免使用高速单元：不再优先选择高驱动强度（低延迟但大尺寸）的标准单元。

紧凑型结构（如Brent-Kung树）：

- 逻辑级数少，但每级复杂度高（需更多晶体管）。

- 总延迟低，面积和功耗较高。

简化型结构（如Sklansky树）：

  - 逻辑级数多，但每级复杂度低（晶体管更少）。

  - 总延迟高，面积和功耗较低。

2.2 Binary Chain Connection

Reinforcement Learning

三角矩阵编码：将前缀加法器的节点矩阵（node_mat）压缩为一维向量。每个节点(i,j)表示从第j位到第i位的进位生成逻辑

优化动作：

ADD/DELETE：动态增删节点以平衡面积与性能。

MERGE_LEVELS：合并冗余逻辑层级，缩短关键路径。

SPLIT_CHAIN：分割长进位链，提升并行度

启发式：随机分割进位链（30%概率）/合并同层节点

使用TD误差计算动作优势值，对非法操作（如删除不存在的节点）设置概率为0

Area: 逻辑门数量

area = np.sum(adder.node_mat)

Timing: 关键路径长度

max_level = np.max(adder.level_mat)

Power: 估算为面积与扇出的乘积

fanout = np.sum(adder.node_mat, axis=1)

power = np.sum(fanout * area)

Brentkung

# generic logical synthesis effort: [low/medium/high]

'syn_generic_effort': 'medium'	-->	‘high’

# wire length optimization effort: [low/medium/high]

'place_detail_wire_length_opt_effort':  'medium'	-->	‘high’

RL 1000：

class DRLAdderOptimizer:

target_bits = N           # 目标位宽

state_size = N*(N+1)/2    # 三角矩阵元素数

action_space = [ADD, DELETE, MERGE, SPLIT]  # 动作集合

policy_network           # 策略网络（如PPO、DQN）

reward_weights = [0.2, 0.7, 0.1]  # 面积/延迟/功耗权重

Function optimize():

current_adder = initialize_adder()  # 初始加法器配置

while not converged:

# 状态编码

state = encode_adder_config(current_adder)

# 策略网络选择动作

action = policy_network.predict(state)

# 执行选定的硬件操作

new_adder = apply_action(current_adder, action

# 评估硬件指标

old_ppa = evaluate(current_adder)

new_ppa = evaluate(new_adder)

# 计算奖励

reward = calculate_reward(old_ppa, new_ppa)

# 存储经验并更新策略

memory.store(state, action, reward, new_state)

policy_network.update(memory.sample())

current_adder = new_adder if improved else current_adder

return best_adder_config

Function apply_action(adder, action):

if action == SPLIT_CHAIN:

# 示例：在随机位置分割进位链

split_pos = find_optimal_split(adder)

for i in range(split_pos):

adder.delete(split_pos, i)

for i in range(split_pos, N):

adder.add(i, split_pos)

elif action == MERGE_LEVELS:

# 合并同层级节点

merge_candidates = find_mergeable_nodes(adder)

execute_merge(merge_candidates)

# ...其他动作实现

return modified_adder

pseudocode

Sklansky

0次

100次

1000次

趋势：关键路径上门的数量减少，尤其是基础逻辑单元减少，倾向于选择驱动强度大的类型。

3 Multiplier

#### Dadda乘法器

- 核心逻辑单元：

  - 更均衡的XNOR/XOR使用（XNOR 5次，XOR 4次），部分积压缩可能通过复合门优化。

  - 高频使用NOR2（7次）和NAND2（6次），但通过复合门减少级数。

- 复合逻辑门：

  - 大量使用AOI22（4次）和OAI22（4次），以及MAJIxp5（多数门）、OA33x2（3输入OR-AND）和O2A1O1Ixp33（复杂组合逻辑），显著减少关键路径级数。

  - 复合门占比更高，逻辑功能集成度强。

Wallace乘法器	逻辑级数较少，但单级延迟和线延迟较高。

- 核心逻辑单元：

  - 大量使用XNOR/XOR门（XNOR出现7次，XOR出现6次），表明部分积压缩阶段依赖加法器结构（如全加器/半加器）。

  - 较多使用NOR2（6次）和NAND2（3次）等基本门。

- 复合逻辑门：

  - 使用少量AOI（AOI21/AOI22/AOI31）和OAI（OAI21/OAI22）门（总计约6次），如AOI22用于多输入组合逻辑。

  - 包含特殊门如AND5x1和AOI31，用于复杂逻辑优化。

高延迟瓶颈：

- 存在极端门延迟（如NOR2xp33单门延迟达31.2），可能因长路径依赖或高负载导致。

- XNOR/XOR门平均延迟较高（如XNOR达22.6，XOR达20.2），部分积压缩阶段延迟累积明显。

- 线延迟总和较高，可能因布局不规则导致布线较长。

以减少加法级数为目标，依赖基本门（XNOR/XOR/NOR）快速压缩部分积，但关键路径易出现高延迟门。需要解决牺牲布局规则性换取更少级数：

SA for count_view